建设工程质量检测综合报告制度—检测项目/参数一览表

十一、人防工程

| 序号 | 子分部工程 | 分项工程 | 检测节点 | 检测项目 | 检测参数 | 检测批次/频次 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人防工程 | 孔口防护工程 | 施工前 | - | - | - | GB50134-2004 RFJ01-2002 RFJ04-2009 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - |  |
|  |  |  | 施工结束 | 防护门、防护密闭门、密闭门(钢结构门、钢筋混凝土门、防护密闭封堵板等) | 门框孔高、门框孔宽、门扇高度、门扇宽度、门框型材厚度、门扇板材厚度、门扇厚度、门框垂直度、门扇和门框贴合面中心线的尺寸偏差、门扇启闭力、门扇和门框贴合面平面度、门扇启闭力、关锁操纵力、漆膜厚度、漆膜附着力、密封条周边缺胶直径 | 全数检测 |  |
|  |  |  |  | 防爆波活门 （悬摆式防爆波活门、胶管式防爆波活门） | 门框孔高、门框孔宽、门扇高度、门扇宽度、门框型材厚度、门扇板材厚度、门扇厚度、门框垂直度、悬摆板长度/宽度、悬摆板厚度、门扇和门框贴合面中心线的尺寸偏差、门扇和门框贴合面间隙、门扇启闭力、门扇和门框贴合面平面度、门扇启闭力、关锁操纵力、漆膜附着力、密封条周边缺胶直径 |  |  |
|  |  |  |  | 自动排气活门、防爆超压排气活门 | 外观质量、安装质量 |  |  |
|  |  | 通风与空调工程 | 施工前 | - | - | - | - - GB50134-2004 RFJ01-2002 RFJ04-2009 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - |  |
|  |  |  | 施工结束 | 风管及部件安装（防护密闭段通风管道） | 管道厚度、法兰厚度 | 全数检测 |  |
|  |  |  |  | 滤尘器、过滤吸收器安装 | 外观质量、安装质量 |  |  |
|  |  |  |  | 密闭阀门安装 | 外观质量、安装质量 |  |  |
|  |  |  |  | 通风机空调机安装（风机） | 外观质量、安装质量 |  |  |