建设工程质量检测综合报告制度—检测项目/参数一览表

十二、建筑防雷工程

| 序号 | 子分部工程 | 分项工程 | 检测节点 | 检测项目 | 检测参数 | 检测批次/频次 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑防雷工程 | 接地装置 | 施工前 | - | - | - | GB50601-2010 GB50057-2010 GB50134-2004 |
|  |  |  | 施工过程 | 接地装置 | 形式、接地方式、接地电阻 | 全数检测 |  |
|  |  |  | 施工结束 | 接地装置 | 防跨步电压措施 | 全数检测 |  |
|  |  | 引下线 | 施工前 | - | - | - |  |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - |  |
|  |  |  | 施工结束 | 引下线 | 形式、数量、间距、材质、规格、工艺质量、防接触电压措施 | 全数检测 |  |
|  |  | 接闪器 | 施工前 | - | - | - |  |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - |  |
|  |  |  | 施工结束 | 接闪器 | 高度、材质、规格、锈蚀程度、支架间距、保护范围、接地电阻 | 全数检测 |  |
|  |  | 等电位连接 | 施工前 | - | - | - |  |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - |  |
|  |  |  | 施工结束 | 等电位连接 | 位置、材质、规格、设备等电位连接情况，管线等电位连接情况 | 全数检测 |  |
|  |  | 屏蔽 | 施工前 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 | 屏蔽 | 机房屏蔽情况、屏蔽材质、非金属外壳设备屏蔽情况、机房电磁兼容性能 | 全数检测 |  |
|  |  | 综合布线 | 施工前 | - | - | - |  |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - |  |
|  |  |  | 施工结束 | 电气线路 | 敷设形式、线缆屏蔽方式、屏蔽层接地 | 全数检测 |  |
|  |  | 电涌保护器SPD | 施工前 | - | - | - |  |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - |  |
|  |  |  | 施工结束 | 电涌保护器SPD | 供电制式、安装级数、数量、运行情况、额定电流、最小放电电流、两端引线长度、过电流保护 | 全数检测 |  |