建设工程质量检测综合报告制度—检测项目/参数一览表

六、通风与空调工程

| 序号 | 子分部工程 |  | 分项工程 |  |  | 检测节点 | 检测项目 | 检测参数 | 检测批次/频次 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送风系统 |  | 风管与配件制作 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | 风管强度 | 风管强度 | 按GB50243规定执行 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  |  |  |  |  | 风管严密性 | 漏风量 | 按GB50243规定执行 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  | 部件制作 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
|  |  |  | 风管系统安装 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
|  |  |  | 风机与空气处理设备安装 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
|  |  |  | 风管与设备防腐 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
| 1 | 送风系统 |  | 旋流风口 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
|  |  |  | 岗位送风口 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
|  |  |  | 织物（布）风管安装 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统调试 |  |  | 施工结束 | 空气处理机组在设计机外余压条件下，系统总风量 | 系统总风量/新风量 | 按GB50411规定执行，且不同功能的系统不应少于1个 | GB50300-2013 GB50243-2016 GB50411-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  | 变风量末端装置风量 | 最大风量 | 按GB50411规定执行，且不同功能的系统不应少于2个 | GB50300-2013 GB50243-2016 GB50411-2019 |
| 2 | 排风系统 |  | 风管与配件制作 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | 风管强度 | 风管强度 | 按GB50243规定执行 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  |  |  |  |  | 风管严密性 | 漏风量 | 按GB50243规定执行 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
| 2 | 排风系统 |  | 部件制作 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
|  |  |  | 风管系统安装 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
|  |  |  | 风机与空气处理设备安装 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
|  |  |  | 风管与设备防腐 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
|  |  |  | 吸风罩及其他空气处理设备安装 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
|  |  |  | 厨房、卫生间排风系统安装 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统调试 |  |  | 施工结束 | 空气处理机组在设计机外余压条件下，系统总风量 | 系统总风量/新风量 | 按GB50411规定执行，且不同功能的系统不应少于1个 | GB50300-2013 GB50243-2016 GB50411-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  | 变风量末端装置风量 | 最大风量 | 按GB50411规定执行，且不同功能的系统不应少于2个 | GB50300-2013 GB50243-2016 GB50411-2019 |
| 3 | 防排烟系统 |  | 风管与配件制作 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | 风管强度 | 风管强度 | 按GB50243规定执行 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  |  |  |  |  | 风管严密性 | 漏风量 | 按GB50243规定执行 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  | 部件制作 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
|  |  |  | 风管系统安装 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
|  |  |  | 风机与空气处理设备安装 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
|  |  |  | 风管与设备防腐 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
|  |  |  | 排烟风阀（口） |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
| 3 | 防排烟系统 |  | 常闭正压风口 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
|  |  |  | 防火风管安装 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统调试 |  |  | 施工结束 | 空气处理机组在设计机外余压条件下，系统总风量 | 系统总风量/新风量 | 按GB50411规定执行，且不同功能的系统不应少于1个 | GB50300-2013 GB50243-2016 GB50411-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  | 变风量末端装置风量 | 最大风量 | 按GB50411规定执行，且不同功能的系统不应少于2个 | GB50300-2013 GB50243-2016 GB50411-2019 |
| 4 | 除尘系统 |  | 风管与配件制作 |  |  | 施工前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | 风管强度 | 风管强度 | 按GB50243规定执行 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  |  |  |  |  | 风管严密性 | 漏风量 | 按GB50243规定执行 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  | 部件制作 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
| 4 | 除尘系统 |  | 风管系统安装 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
|  |  |  | 风机与空气处理设备安装 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
|  |  |  | 风管与设备防腐 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
|  |  |  | 除尘器与排污设备安装 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
|  |  |  | 吸尘罩安装 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
|  |  |  | 高温风管绝热 |  |  | 施工前 | 保温材料 | 密度、吸水率、导热系数或热阻 | 同厂家、同材质的绝热材料，复验次数不得少于2次 | GB50300-2013 GB50411-2019 |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  |  | 系统调试 |  |  | 施工结束 | 空气处理机组在设计机外余压条件下，系统总风量 | 系统总风量/新风量 | 按GB50411规定执行，且不同功能的系统不应少于1个 | GB50300-2013 GB50243-2016 GB50411-2019 |
| 5 | 舒适性空调系统 |  | 风管与配件制作 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | 风管强度 | 风管强度 | 按GB50243规定执行 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  |  |  |  |  | 风管严密性 | 漏风量 | 按GB50243规定执行 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  | 部件制作 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
|  |  |  | 风管系统安装 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
|  |  |  | 风机与空气处理设备安装 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
|  |  |  | 风管与设备防腐 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
|  |  |  | 组合式空调机组安装 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
|  |  |  | 消声器、静电除尘器、换热器、紫外线灭菌器等设备安装 |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
| 5 | 舒适性空调系统 | 风机盘管、变风量与定风量送风装置 |  |  |  | 施工前 | 风机盘管 | 风量、输入功率、供冷量、供热量、噪声、水阻力 | 同厂家的风机盘管机组数量在500台及以下时，抽检2台；每增加1000台时应增加抽检1台 | GB50300-2013 GB50411-2019 GB/T19232-2019 |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | 空气处理机组在设计机外余压条件下，系统总风量 | 系统总风量/新风量 | 按GB50411规定执行，且不同功能的系统不应少于1个 | GB50300-2013 GB50243-2016 GB50411-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  | 变风量末端装置风量 | 最大风量 | 按GB50411规定执行，且不同功能的系统不应少于2个 | GB50300-2013 GB50243-2016 GB50411-2019 |
|  |  | 射流喷口等末端设备安装 |  |  |  | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 风管与设备绝热 |  | 施工前 |  |  | 保温材料 | 密度、吸水率、导热系数或热阻 | 同厂家、同材质的绝热材料，复验次数不得少于2次 | GB50300-2013 GB50411-2019 |
|  |  |  |  | 施工过程 |  |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 施工结束 |  |  | - | - | - | - |

| 5 | 舒适性空调系统 | 系统调试 | 施工结束 | 空气处理机组在设计机外余压条件下，系统总风量 | 系统总风量/新风量 | 按GB50411规定执行，且不同功能的系统不应少于1个 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 GB50411-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 变风量末端装置风量 | 最大风量 | 按GB50411规定执行，且不同功能的系统不应少于2个 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 GB50411-2019 |
| 6 | 恒温恒湿空调系统 | 风管与配件制作 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | 风管强度 | 风管强度 | 按GB50243规定执行 | 整改后复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  |  | 风管严密性 | 漏风量 | 按GB50243规定执行 | 整改后复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  | 部件制作 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 风管系统安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 风机与空气处理设备安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |

| 6 | 恒温恒湿空调系统 | 风管与设备防腐 | 施工前 | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 组合式空调机组安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电加热器、加湿器等设备安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 精密空调机组安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 风管与设备绝热 | 施工前 | 保温材料 | 密度、吸水率、导热系数或热阻 | 同厂家、同材质的绝热材料，复验次数不得少于2次 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50411-2019 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - | - |
|  |  | 系统调试 | 施工结束 | 空气处理机组在设计机外余压条件下，系统总风量 | 系统总风量/新风量 | 按GB50411规定执行，且不同功能的系统不应少于1个 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 GB50411-2019 |

| 7 | 净化空调系统 | 风管与配件制作 | 施工前 | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | 风管强度 | 风管强度 | 按GB50243规定执行 | 整改后复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  |  | 风管严密性 | 漏风量 | 按GB50243规定执行 | 整改后复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  | 部件制作 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 风管系统安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 风机与空气处理设备安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 风管与设备防腐 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 净化空调机组安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 消声器、静电除尘器、换热器、紫外线灭菌器等设备安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |

| 7 | 净化空调系统 | 中、高效过滤器及风机过滤器单元等末端设备清洗与安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 | 过滤器泄漏率 | 透过率/透光率 | 按GB50243规定执行 | 整改后复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 GB/T25915.3-2010 |
|  |  | 洁净度测试 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 风管与设备绝热 | 施工前 | 保温材料 | 密度、吸水率、导热系数或热阻 | 同厂家、同材质的绝热材料，复验次数不得少于2次 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50411-2019 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - | - |
|  |  | 系统调试 | 施工结束 | 系统总风量 | 风量 | GB50411-2019第3.4.3条的规定执行，且不同功能的系统不应少于1个。 | 委托具有资质的检测机构扩大一倍数量抽样，对不符合要求的项目或参数应再次检验。 | GB50300-2013 GB50411-2019 GB50243-2016 |
|  |  |  |  | 各风口风量 | 风量 | GB50411-2019第3.4.3条的规定执行，且不同功能的系统不应少于2个。 | 委托具有资质的检测机构扩大一倍数量抽样，对不符合要求的项目或参数应再次检验。 | GB50300-2013 GB50411-2019 GB50243-2016 |
|  |  |  |  | 静压差 | 静压 | 按GB50243规定执行 | 整改后复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |

| 8 | 地下人防通风系统 | 风管与配件制作 | 施工前 | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 部件制作 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 风管系统安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 风机与空气处理设备安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 风管与设备防腐 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 过滤吸收器、防爆波活门、防爆超压排气活门等专用设备安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |

| 8 | 地下人防通风系统 | 系统调试 | 施工结束 | 空气处理机组在设计机外余压条件下，系统总风量 | 系统总风量/新风量 | 按GB50411规定执行，且不同功能的系统不应少于1个 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 GB50411-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 真空吸尘系统 | 风管与配件制作 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | 风管强度 | 风管强度 | 按GB50243规定执行 | 整改后复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  |  | 风管严密性 | 漏风量 | 按GB50243规定执行 | 整改后复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  | 部件制作 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 风管系统安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 风机与空气处理设备安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 风管与设备防腐 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |

| 9 | 真空吸尘系统 | 快速接口安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 风机与滤尘设备安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统压力使用及调试 | 施工结束 | 空气处理机组在设计机外余压条件下，系统总风量 | 系统总风量/新风量 | 按GB50411规定执行，且不同功能的系统不应少于1个 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 GB50411-2019 |
| 10 | 冷凝水系统 | 管道系统及部件安装 | 施工前 | 阀门 | 壳体强度 | 按GB50243规定执行 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  |  |  | 严密性（密封性、上密封性） | 按GB50243规定执行 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  |  | 止回阀 | 壳体强度 | 按GB50243规定执行 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  |  |  | 严密性（密封性、上密封性） | 按GB50243规定执行 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | 风管强度 | 风管强度 | 按GB50243规定执行 | 整改后复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  |  | 风管严密性 | 漏风量 | 按GB50243规定执行 | 整改后复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |

| 10 | 冷凝水系统 | 水泵及附属设备安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道冲洗 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道、设备防腐 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 板式热交换器 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 辐射板及辐射供热、供冷地埋管 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 热泵机组设备安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道、设备绝热 | 施工前 | 保温材料 | 密度、吸水率、导热系数或热阻 | 同厂家、同材质的绝热材料，复验次数不得少于2次 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50411-2019 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - | - |

|  |  | 系统压力试验及调试 | 施工结束 | 系统总流量 | 流量 | 全数检测 | 整改后复检 | GB50300-2013 GB50411-2019 GB50243-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 空调机组水流量 | 流量 | 按GB50411规定执行 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50411-2019 GB50243-2016 |
| 11 | 空调（冷、热）水系统 | 管道系统及部件安装 | 施工前 | 阀门 | 壳体强度 | 按GB50243规定执行 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  |  |  | 严密性（密封性、上密封性） | 按GB50243规定执行 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-20164 |
|  |  |  |  | 止回阀 | 壳体强度 | 按GB50243规定执行 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  |  |  | 严密性（密封性、上密封性） | 按GB50243规定执行 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - | - |
|  |  | 水泵及附属设备安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |

| 11 | 空调（冷、热）水系统 | 管道、设备防腐 | 施工前 | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷却塔与水处理设备安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 防冻伴热设备安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道、设备绝热 | 施工前 | 保温材料 | 密度、吸水率、导热系数或热阻 | 同厂家、同材质的绝热材料，复验次数不得少于2次 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50411-2019 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - | - |
|  |  | 系统压力试验及调试 | 施工结束 | 系统总流量 | 流量 | 按委托要求 | 整改后复检 | GB50300-2013 GB50411-2019 GB50243-2016 |
|  |  |  |  | 空调机组水流量 | 流量 | 按GB50411规定执行 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50411-2019 GB50243-2016 |

| 12 | 冷却水系统 | 管道系统及部件安装 | 施工前 | 阀门 | 壳体强度 | 按GB50243规定执行 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 严密性（密封性、上密封性） | 按GB50243规定执行 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  |  | 止回阀 | 壳体强度 | 按GB50243规定执行 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  |  |  | 严密性（密封性、上密封性） | 按GB50243规定执行 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - | - |
|  |  | 水泵及附属设备安装 | 施工前 | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道冲洗 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道、设备防腐 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统灌水渗漏及排放试验 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道、设备绝热 | 施工前 | 保温材料 | 密度、吸水率、导热系数或热阻 | 同厂家、同材质的绝热材料，复验次数不得少于2次 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50411-2019 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - | - |

| 12 | 冷却水系统 | 系统压力试验及调试 | 施工结束 | 系统总流量 | 流量 | 全数检测 | 整改后复检 | GB50300-2013 GB50411-2019 GB50243-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 空调机组水流量 | 流量 | 按GB50411规定执行 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50411-2019 GB50243-2016 |
| 13 | 土壤源热泵换热系统 | 管道系统及部件安装 | 施工前 | 阀门 | 壳体强度 | 按GB50243规定执行 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  |  |  | 严密性（密封性、上密封性） | 按GB50243规定执行 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  |  | 止回阀 | 壳体强度 | 按GB50243规定执行 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  |  |  | 严密性（密封性、上密封性） | 按GB50243规定执行 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - | - |
|  |  | 水泵及附属设备安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道冲洗 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |

| 13 | 土壤源热泵换热系统 | 管道、设备防腐 | 施工前 | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 埋地换热系统与管网安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道、设备绝热 | 施工前 | 保温材料 | 密度、吸水率、导热系数或热阻 | 同厂家、同材质的绝热材料，复验次数不得少于2次 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50411-2019 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - | - |
|  |  | 系统压力试验及调试 | 施工结束 | - | - | - | - | - |
| 14 | 水源热泵换热系统 | 管道系统及部件安装 | 施工前 | 阀门 | 壳体强度 | 按GB50243规定执行 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  |  |  | 严密性（密封性、上密封性） | 按GB50243规定执行 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  |  | 止回阀 | 壳体强度 | 按GB50243规定执行 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  |  |  | 严密性（密封性、上密封性） | 按GB50243规定执行 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - | - |
|  |  | 水泵及附属设备安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |

| 14 | 水源热泵换热系统 | 管道冲洗 | 施工前 | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道、设备防腐 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水源换热管及管网安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 除垢设备安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道、设备绝热 | 施工前 | 保温材料 | 密度、吸水率、导热系数或热阻 | 同厂家、同材质的绝热材料，复验次数不得少于2次 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50411-2019 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - | - |
|  |  | 系统压力试验及调试 | 施工结束 | - | - | - | - | - |

| 15 | 蓄能系统 | 管道系统及部件安装 | 施工前 | 阀门 | 壳体强度 | 按GB50243规定执行 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 严密性（密封性、上密封性） | 按GB50243规定执行 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  |  | 止回阀 | 壳体强度 | 按GB50243规定执行 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-20164 |
|  |  |  |  |  | 严密性（密封性、上密封性） | 按GB50243规定执行 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - | - |
|  |  | 水泵及附属设备安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道冲洗 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道、设备防腐 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 蓄水罐与蓄冰槽、罐安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道、设备绝热 | 施工前 | 保温材料 | 密度、吸水率、导热系数或热阻 | 同厂家、同材质的绝热材料，复验次数不得少于2次 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50411-2019 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - | - |
| 15 | 蓄能系统 | 系统压力试验及调试 | 施工结束 | - | - | - | - | - |
| 16 | 压缩式制冷（热）设备系统 | 制冷机组及附属设备安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道、设备防腐 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 制冷剂管道及部件安装 | 施工前 | 阀门 | 壳体强度 | 按GB50243规定执行 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  |  |  | 严密性（密封性、上密封性） | 按GB50243规定执行 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  |  | 止回阀 | 壳体强度 | 按GB50243规定执行 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  |  |  | 严密性（密封性、上密封性） | 按GB50243规定执行 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - | - |
|  |  | 制冷剂灌注 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道、设备绝热 | 施工前 | 保温材料 | 密度、吸水率、导热系数或热阻 | 同厂家、同材质的绝热材料，复验次数不得少于2次 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50411-2019 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - | - |

| 16 | 压缩式制冷（热）设备系统 | 系统压力试验及调试 | 施工结束 | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 吸收式制冷设备系统 | 制冷机组及附属设备安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道、设备防腐 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统真空试验 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 溴化锂溶液加罐 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 蒸汽管道系统安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃气或燃油设备安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道、设备绝热 | 施工前 | 保温材料 | 密度、吸水率、导热系数或热阻 | 同厂家、同材质的绝热材料，复验次数不得少于2次 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50411-2019 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - | - |

| 17 | 吸收式制冷设备系统 | 系统压力试验及调试 | 施工结束 | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 多联机（热泵）空调系统 | 室外机组安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内机组安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 制冷剂管路连接及控制开关安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 风管安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷凝水管道安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 制冷剂灌注 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |

| 18 | 多联机（热泵）空调系统 | 系统压力试验及调试 | 施工结束 | 空气处理机组在设计机外余压条件下，系统总风量 | 系统总风量/新风量 | 按GB50411规定执行，且不同功能的系统不应少于1个。 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 GB50411-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 变风量末端装置风量 | 最大风量 | 按GB50411规定执行，且不同功能的系统不应少于2个。 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50243-2016 GB50411-2019 |
| 19 | 太阳能供热空调系统 | 太阳能集热器安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他辅助能源、换热设备安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 蓄能水箱、管道及配件安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 防腐 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |

| 19 | 太阳能供热空调系统 | 绝热 | 施工前 | 保温材料 | 密度、吸水率、导热系数或热阻 | 同厂家、同材质的绝热材料，复验次数不得少于2次 | 双倍复检 | GB50300-2013 GB50411-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - | - |
|  |  | 低温热水地板辐射采暖系统安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统压力试验及调试 | 施工结束 | - | - | - | - | - |
| 20 | 设备自控系统 | 温度、压力与流量传感器安装 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 执行机构安装调试 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 防排烟系统功能测试 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |
|  |  | 自动控制及系统智能控制软件 | 施工前 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |