关于全面加强淮安市市政道路质量管理的

实施意见

（征求意见稿）

为进一步提升我市市政道路工程质量，构建从原材料控制、施工过程监管到运营维护的全链条管理体系，保障城市道路运行安全，提升城市功能品质，结合我市实际，制定本实施意见。

一、工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，践行“人民城市”理念，以高标准、严要求推动市政道路建设全流程质量管理，强化落实市政工程质量主体责任，全面排查整治各类质量隐患，打造“优质耐久、安全韧性、群众满意”的精品工程。

二、工作内容

（一）规范工程建设各方主体行为，强化市政道路工程质量责任

1.加强建设单位（集中建设单位）质量责任。督促建设单位（集中建设单位）严格履行项目用地许可、规划许可、招投标、施工图审查、施工许可、委托监理、质量安全管理、工程竣工验收、工程档案移交等法定职责，依法承担市政道路工程质量的全面管理责任。严格落实项目法人责任制，设立质量管理机构并配备专职人员，加强项目前期技术论证工作，及时完整提供工程基础资料，统筹协调各参建单位工作。加强对勘察、设计和施工质量的过程控制和验收管理，不得将市政道路工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工、监理等单位，不得将市政道路工程肢解发包，不得违规指定分包单位，不得以任何明示或暗示的方式要求勘察、设计、施工、监理等单位违反法律、法规、工程建设标准和任意更改相关工作的成果及结论。严格按照基本建设程序进行市政道路工程建设，不得以任何名义不履行法定建设程序或擅自简化建设程序。保证合理的工期和造价，严格执行有关工程建设标准，确保市政道路工程质量。竣工验收后应当在规定时间内将工程档案资料移交档案管理部门。

2.加强勘察单位质量责任。督促勘察单位严格按照法律、法规和工程建设标准进行勘察，依法承担工程勘察质量责任。建立健全质量管理体系，全面加强对现场踏勘、勘察纲要编制、现场作业、土水试验和成果资料审核等关键环节的管理，确保勘察工作内容符合国家法律、法规、工程建设标准和工程设计与施工的需要。增强勘察从业人员质量责任意识，及时整理、核对勘察过程中的各类原始记录，严禁虚假勘察，不得离场后追记、补记或修改记录，确保地质、测量、水文等勘察成果资料的真实性和准确性。

3.加强设计单位质量责任。督促设计单位严格按照法律、法规、工程建设标准、规划许可条件和勘察成果文件进行设计，依法承担工程设计质量责任。建立健全质量管理体系，加强设计过程质量控制，确保设计质量符合工程建设标准要求。配备足够数量和符合资格要求的设计人员做好工程设计和现场服务，严禁采用未按规定审定的可能影响市政道路工程质量和安全的技术和材料。进一步强化注册建筑师、勘察设计注册工程师等执业人员的责任意识，加强文件审查，对不符合要求的设计文件不得签字认可，确保所签章的设计文件满足工程结构安全和使用功能需要，并在设计使用年限内保持足够的可靠性。

4.加强施工单位质量责任。督促施工单位严格按照经审查合格的施工图设计文件和施工技术标准进行施工，依法承担工程施工质量责任。建立健全质量管理体系，落实质量责任制，确定符合规定并满足施工需要的项目管理机构和项目经理、技术负责人等主要管理人员，不得转包和违法分包，不得擅自修改设计文件，不得偷工减料。建立健全教育培训制度，所有施工管理和作业人员必须经过教育培训且考核合格后方可上岗。按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备、预拌混凝土、水稳材料等进行检验，未经检验或者检验不合格的，不得使用。健全施工过程的质量检验检测制度，做好工程重要结构部位和隐蔽工程的质量检查和记录，隐蔽工程在隐蔽前，应按规定通知有关单位验收。对施工或者竣工验收中出现质量问题的工程负责处理，对已竣工验收合格并交付使用的工程要按规定承担保修责任。

5.加强监理单位质量责任。督促监理单位严格依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同进行监理，依法承担工程质量监理责任。建立健全质量管理体系，落实项目总监负责制，规范设置监理机构，严格按照监理规划和规定程序开展监理工作，不得转让工程监理业务，不得与被监理工程的施工单位及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或其他利害关系。按规定采取旁站、巡视、平行检验等多种形式，及时到水稳拌和站等单位进行监督检查，对达不到规定要求的材料、设备、工程以及不符合要求的施工组织设计、施工方案不得签认，并按规定及时向建设单位（集中建设单位）和有关部门报告，确保监理工作质量。监理单位弄虚作假或降低工程质量标准，造成质量事故的，应当依法承担相应法律责任。

6.加强相关专业机构质量责任。督促施工图审查机构依法对施工图设计文件质量承担审查责任，建立健全内部质量管理制度，配备合格、专业配套的审查人员，严格按照国家规定和认定范围开展审查工作，不得降低标准或虚假审查，并按规定将审查过程中发现的建设、勘察、设计单位和注册执业人员的违法违规行为向有关部门报告。督促工程质量检测机构对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责，建立健全质量管理体系，严格依据法律、法规、工程建设标准和批准的资质范围实施质量检测，不得转包检测业务，不得与承接工程项目建设的各方有隶属关系或其他利害关系；加强检测工程的质量监控，确保检测报告真实有效、结论明确，并要将检测过程中发现的建设、监理、施工等单位违反国家有关规定以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时按规定向有关部门报告。督促招标代理机构规范业务流程与操作标准，确保各环节符合《招标投标法》及相关规定；严格遵循“公平、公正、透明”原则，不得与招标人、投标人存在隶属关系或利益关联，确保代理行为的独立性；建立保密制度，落实评标回避机制，杜绝信息泄露和利益输送。

7.加强质量监督机构监管责任。各县区（园区）住房和城乡建设主管部门应当建立健全市政工程质量监督机构，配备相应的市政专业人员。质量监督机构应当加强现场质量监管，对工程项目的质量验收等环节开展有效监督。组织开展项目巡查，及时发现工程质量问题，督促整改并严肃查处。市级质量监督机构要加强对县区质量监督机构的指导，加大对县区市政道路工程质量的“双随机、一公开”抽查力度。

（二）严格执行法定基本制度，加强市政道路工程质量管理

8.加强注册执业人员管理。严格执行企业资质管理制度，严禁企业无资质或超越资质等级和业务范围承揽业务。健全关键岗位个人注册执业签章制度，严禁执业人员出租、出借执业证书和印章，从事非法执业活动。对不满足资质标准或存在出租、出借、重复注册、不履行执业责任等违法违规行为的企业和执业人员，依法进行处罚。对发生重大质量事故的，依法降低资质等级、吊销资质证书、吊销执业资格并追究其他法律责任。

9.加强工程招标投标管理。严格依法开展招标投标活动，严禁围标、串标，严禁招标代理机构串通招标人或投标人操纵招标投标。加强评标专家管理，建立培训、考核、评价制度，规范评标专家行为，健全评标专家退出机制。对存在围标、串标的企业以及不正确履行职责的招标代理机构、评标专家依法进行处罚；对情节严重的，依法降低资质等级、吊销资质证书、取消评标专家资格并追究其他法律责任。

10.加强合同管理。市政道路工程的施工总承包、专业承包、劳务分包以及勘察、设计、施工、监理等均应依法订立书面合同。各类合同应明确约定承包范围、质量要求以及违约责任等条款。对于违反合同的单位，依法追究违约责任。加强合同备案管理制度，及时掌握合同履约情况，减少合同争议的发生。对存在转包、挂靠、违法分包、签订阴阳合同等违法违规行为的单位，依法进行处罚，并追究相应法律责任。

11.加强施工许可管理。严格执行施工许可制度，依法必须申请领取施工许可证的市政道路工程未取得施工许可手续的，不得擅自开工建设。任何单位和个人不得将应该申请领取施工许可证的工程项目分解为若干限额以下的工程项目，规避申请领取施工许可证。切实加强施工许可证的发放管理，依法审查市政道路工程用地、规划、设计等前置条件，不符合法定条件的不得颁发施工许可证。对存在违法开工行为的单位和个人，依法进行处罚，并追究建设单位（集中建设单位）和施工单位的责任。对不按规定颁发施工许可证的有关部门和个人，依法追究法律责任。

12.加强施工图审查管理。严格执行施工图设计文件审查制度，建设单位（集中建设单位）要及时将市政道路工程施工图设计文件报有关机构审查；要先行将勘察文件报审，不得将勘察文件和设计文件同时报审，未经审查合格的勘察文件不得作为设计依据。任何单位和个人不得擅自修改已审查合格的施工图设计文件，确需修改的，建设单位（集中建设单位）要按有关规定将修改后的施工图设计文件送原审查机构审查。凡出具虚假审查合格书或未尽审查职责的审查机构和审查人员应依法承担相应责任。

13.加强总承包责任管理。市政道路工程总承包单位必须严格执行国家法律、法规，分包工程前应当取得建设单位（集中建设单位）书面认可。严禁总承包单位将承接工程转包或将其主体工程分包，严禁分包单位将分包工程再分包。对转包和违法分包的单位，依法停业整顿，降低资质等级，情节严重的依法吊销资质证书。认真落实总承包单位负责制，总承包单位要按照合同约定加强对分包单位的组织协调和管理，并对所承接工程质量负总责。对因分包单位责任导致工程质量事故的，总承包单位要承担连带责任。

14.加强工期和造价管理。建设单位（集中建设单位）要从保证市政道路工程安全和质量的角度出发，科学确定工程合理工期以及勘察、设计和施工等各阶段的合理时间。要在市政道路工程合同中明确合理工期要求，并严格约定工期调整的前提和条件。建设、勘察、设计和施工等单位应当严格执行合同，不得任意压缩合理工期，不得违背客观规律随意调整工期。建设单位（集中建设单位）要严格执行国家有关工程造价计价办法和计价标准，不得任意降低市政道路工程质量标准，不得要求承包方以低于成本的价格竞标。勘察、设计、施工和监理等单位应当严格执行国家有关收费标准，坚持质量第一，严禁恶意压价竞争。对违反国家有关规定，任意压缩合理工期或降低工程造价造成工程质量事故的有关单位和个人，依法追究法律责任。

15.加强施工现场组织管理。施工单位要建立施工现场管理责任制，全面负责施工过程中的现场管理。工程实行总承包的，由总包方负责施工现场的统一管理，分包方在总包方的统一管理下，在其分包范围内实施施工现场管理。施工单位要按规定编制施工组织设计和专项施工方案并组织实施。任何单位和个人不得擅自修改已批准的施工组织设计和施工方案。建设单位（集中建设单位）要根据事先确定的设计、施工方案，定期对工程项目实施情况进行检查，督促施工现场的设计、施工、监理等单位加强现场管理，并及时处理和解决有关问题，切实保证工程建设及原有地下管线、地下建筑和周边建筑、构筑物的质量安全。设计单位要加强与建设、施工单位的沟通，不断优化设计方案，并强化工程项目实施过程中的驻场设计服务，及时解决与设计有关的各种问题，保证工程质量。监理单位要加强对施工现场的巡查，认真履行对重大质量问题和事故的督促整改和报告的责任。对于因建设、设计、施工和监理单位未正确履行现场组织管理职责，造成工程质量事故的，要依法进行处罚，并追究相应责任。

16.加强竣工验收管理。市政道路工程建成后，建设单位（集中建设单位）要组织勘察、设计、施工、监理等有关单位严格按照规定的组织形式、验收程序和验收标准进行竣工验收，并及时将验收文件报住房和城乡建设主管部门备案，备案情况应及时向社会公布。未经验收或验收不合格的市政道路工程不得交付使用。对发现建设单位（集中建设单位）在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定的，或采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的市政道路工程项目，要限期整改，重新组织竣工验收，并依法追究相关单位法律责任。

17.加强工程质量保修管理。建设单位（集中建设单位）要按照国家有关工程质量保修规定承担相应法律责任。施工单位要按照国家有关工程质量保修规定和工程质量保修书的要求，对市政道路工程竣工验收后在保修期限内出现的质量缺陷予以修复。对因不履行保修义务或保修不及时、不到位，造成工程质量事故的建设单位（集中建设单位）和施工单位，要依法追究法律责任。

（三）加强市政道路工程施工质量节点控制，提升工程品质

18.加强市政道路工程原材料的质量管理。建设单位（集中建设单位）要做好源头把控，严格审查施工单位报送的材料采购方案，重点核查材料的来源、检测报告等，确保市政道路工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能符合国家有关标准的规定和设计要求。施工单位要严格执行“先检后用”制度，所有进场材料需经自检和监理见证送检，检测合格后方可使用。监理单位要做好全过程旁站监督，对材料进场环节实施关键工序旁站，发现问题材料进场要及时下发整改通知，责令问题材料退场。

19.加强市政道路工程管道的质量管理。加强沟槽开挖与基础处理，严格按照设计图纸精准放样，避开既有管线，做好边坡支护防止塌方，并设置混凝土垫层或砂石基础,确保基底达到承载力要求。加强管道安装、回填与压实等环节的质量控制，重点处理好安装接口，确保承插式管道胶圈安装到位无扭曲；严格控制好焊接管道热熔温度、压力及冷却时间，并进行焊口100%无损检测；安装后应用水准仪校核管道中心线及高程；回填需分层进行，胸腔部位人工夯实，管顶以上50cm内禁用机械，按“轻夯慢压”原则控制，同时开展压实度检测。做好质量检测与验收，压力管道（给水、燃气、供热等）要开展强度试验和严密性试验，无压管道（排水等）要开展闭水试验；基础处理、管道安装、接口密封等隐蔽工程隐蔽前，需经建设、监理联合验收并留存影像资料；市政道路工程管道施工结束后，应当提供管道CCTV视频检测报告。

20.加强市政道路工程路基的质量管理。加强材料质量控制，做好填料选择与检测，优先选用砂砾土、碎石土等透水性好、强度高的材料，禁止使用有机质土（腐殖土）、膨胀土、冻土及含杂物的垃圾土；开展CBR值、含水率、颗粒级配等关键指标检测。加强施工过程控制，做好基底处理，清除地表植被、淤泥，分层填筑与压实，设置排水与防护，防止雨水浸泡路基。做好质量检测与验收，开展压实度、弯沉等检测，做好高程偏差、横坡坡度、宽度偏差等几何尺寸控制；做好隐蔽工程验收，基底处理、软基加固等隐蔽前需经监理、设计单位联合验收，留存影像资料。

21.加强市政道路工程基层的质量管理。重点加强水稳基层的质量管理，集料中禁止使用钢渣等不稳定材料。建设单位（集中建设单位）要组织施工、监理、设计等单位开展水稳层专项技术交底，明确施工工艺、检测频率及验收标准；施工单位要加强施工过程控制，按设计配合比进行试拌试验，验证水稳混合料的均匀性和压实效果，调整最佳含水率。要做好水稳层施工自查与整改，每个作业段施工完成后，开展7天无侧限抗压强度自检等工作；监理单位要做好全过程旁站监督，对水稳材料拌和、进场、摊铺、碾压等环节实施关键工序旁站，重点监督水泥剂量控制、集料化学成分分析等参数是否符合设计要求、是否违规掺加钢渣等不稳定材料，对未达到设计强度或存在结构性缺陷的水稳层，及时签发停工令要求整改；设计单位在图纸中要明确水稳层材料技术指标（如压实度、无侧限抗压强度、最大干密度等），禁止使用稳定性不达标的材料，做好现场技术支撑，参与施工过程中的质量异常分析，提出设计变更或加固建议；检测单位要独立公正检测，依据建设规范应检尽检，严禁出具虚假报告，对检测中发现的不合格指标，要及时向行业监管部门、建设单位（集中建设单位）、监理单位报告；实行水泥稳定碎石材料登记管理，规范使用行为，保障工程质量。

22.加强市政道路工程面层的质量管理。沥青混合料面层不得在雨、雪天气及环境最高温度低于5℃时施工；热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于50℃后，方可开放交通；水泥混凝土面层在面层混凝土弯拉强度达到设计强度，且填缝完成前，不得开放交通；铺砌式面层铺砌面层完成后，必须封闭交通，并应湿润养护，当水泥砂浆达到设计强度后，方可开放交通；冬期施工当面层混凝土弯拉强度未达到1MPa或抗压强度未达到5MPa时，必须采取防止混凝土受冻的措施，严禁混凝土受冻。

23.加强市政道路工程附属构筑物的质量管理。检查井与雨水口安装精度应当符合设计规范要求，井筒垂直度偏差≤1%，井底高程偏差±10mm；井盖与路面高差±5mm（车行道）或±3mm（人行道），井周回填采用级配砂石，分层夯实，井口加固设置钢筋混凝土井圈；路缘石安装应当做好基础处理和线性控制，直线段每10m拉线校直，曲线段弧度自然；人行道施工做好基层压实，按照图纸进行铺砖，盲道砖应当连续无断点；排水沟与截水沟应当做好坡度控制，沟底平整无倒坡，接缝处理采用沥青嵌缝或橡胶止水带密封。

（四）加强市政道路工程后期养护管理，延长道路使用年限

24.完善养护管理制度与责任体系。明确权责划分，建立“网格化”管理机制，按路段明确养护责任主体，避免职责推诿；推行“路长制”，每条道路指定责任人，统筹协调日常巡查、维修和应急处理；制定科学养护标准，根据道路等级（主干道、次干道、支路等）明确差异化的养护频率、工艺和质量验收标准；建立全寿命周期档案，记录道路建设、维修历史及病害演变，为决策提供数据支持。

25.强化日常巡查与预防性养护。运用智能化巡检手段，采用地质雷达、AI图像识别等技术，快速发现裂缝、沉降、坑槽等病害；建立市政设施智慧管理平台，实时预警隐患；开展预防性养护，推广微表处、雾封层等低成本技术，在病害初期进行封缝、补强，避免小问题扩大；定期清理排水设施（雨水口、管道），防止积水导致路基损坏。

26.推广创新技术与管理理念。推广绿色养护技术，采用再生沥青、温拌沥青等环保材料，减少碳排放和资源浪费；利用太阳能路灯、透水铺装等技术，提升道路生态效益；强化全周期管理思维，新建道路时同步规划后期管护方案，预留检修通道、排水冗余能力，避免设计与养护脱节。

三、工作要求

27.加强组织领导。各县区（园区）住房和城乡建设主管部门要高度重视市政道路工程质量管理工作，深入贯彻落实“百年大计，质量第一”方针，切实将保证市政道路工程质量摆在重要位置，认真开展部署，强化监管责任。要结合本地实际，采取有效措施，做好宣传教育工作，增强各单位及从业人员的责任意识，推动市政道路工程质量责任落实到位，真正确保市政道路工程质量。

28.加强日常监管。各县区（园区）住房和城乡建设主管部门要加强对建设、勘察、设计、施工、监理以及质量检测、招标代理、施工图审查等有关单位执行建设工程质量管理规定和工程建设标准情况的监督检查。要加大对市政道路工程质量的监管力度，充分发挥工程质量监督机构的作用，采用“四不两直”方式，严格按照工程建设标准开展强制性检查。对监督检查发现的问题，要及时整改处理；对问题较多项目，应加大检查频次并纳入企业不良记录；对存在重大工程质量问题的，须及时发出整改通知，限期进行整改，并对违法违规行为依法予以查处。要加强市政工程质量监管队伍建设，充实专业人员，落实必要的工作保障和经费支持；强化监管人员培训教育，提升执法能力，并严格考核监督机构和人员履职情况，确保市政道路工程质量监管水平。

29.加强社会监督。建设单位（集中建设单位）要在市政道路工程施工现场的显著部位，将建设、勘察、设计、施工、监理等单位的名称、联系电话、主要责任人姓名和工程基本情况挂牌公示。各县区（园区）住房和城乡建设主管部门要公布质量举报电话，建立质量投诉渠道，完善投诉处理制度。要进一步加强信息公开制度，及时向社会公布市政道路工程质量的相关信息，切实发挥媒体与公众的监督作用，并及时处理在社会监督中发现的问题。

30.严格执法处罚。对违反《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法规的工程参建单位，由住房和城乡建设主管部门依法依规予以行政处罚，视情节轻重采取罚款、责令停业整顿、降低或吊销资质证书等处理措施；对负有直接责任的项目负责人、注册执业人员等个人，同步追究其经济处罚、资格限制或终身禁业等责任；相关违法违规行为纳入建筑市场信用管理体系，实施联合惩戒并向社会公开曝光，形成“一处违法、处处受限”的监管闭环，切实压实工程建设各方主体责任。纪检监察部门要对政府部门相关责任人追究责任，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。